Цифровой ассистент агронома

Концепция проекта для первого кейса Qostanai AgroTech Hackathon 2026

Проект превращает снимки с дрона в проверяемый отчёт для агронома. Бортовой модуль находит кандидатов на сорняки и передаёт вырезанные изображения на сервер. Сервер определяет вероятный вид и доступную фазу развития, оценивает уверенность и формирует данные для ручного подтверждения специалистом.

Рабочий проектный документ

Версия 17 сентября 2026 года

Основание: аудит локальных материалов кейса и открытых источников

# Резюме проекта

Команда предлагает распределённую систему анализа снимков поля. Лёгкая модель на борту дрона или бортового компьютера обнаруживает общий класс сорняка, обрезает найденные области и отправляет только необходимые фрагменты с метаданными. Серверная часть определяет вид и фазу, считает объекты, отмечает сомнительные случаи и формирует JSON, CSV и размеченное изображение.

На хакатоне следует показать узкий сквозной сценарий: снимок поступает в детектор, найденные области передаются серверу, а пользователь получает результат с рамками, классами, уверенностью и отметкой ручной проверки. Ортофотопланы, расчёт плотности на квадратный метр, подбор препарата и карта внесения относятся к следующим этапам и требуют дополнительных данных, агрономических протоколов и полевой валидации.

| Уровень | Что входит | Статус |
| --- | --- | --- |
| MVP | Обнаружение, обрезка, передача на сервер, вид, доступная фаза, подсчёт, JSON и CSV | Цель текущей разработки |
| Пилот | Адаптация на местных полях, ручная проверка агрономом, история обследований | Следующий этап |
| Продукт | Ортофотоплан, плотность, агрохимические рекомендации и карта внесения | После полевой и регуляторной проверки |

# Проблема и пользователь

Первичный пользователь системы — агроном, который отвечает за обследование полей и решение о дальнейшей обработке. На больших площадях ручной просмотр, выездная фотофиксация и подготовка актов занимают значительное время. При дефиците специалистов хозяйству нужен инструмент, который сокращает объём рутинного просмотра и сохраняет проверяемость результата.

Система не заменяет агронома и не управляет опрыскивателем в автоматическом режиме. Она готовит предварительную цифровую разметку и структурированный отчёт. Специалист подтверждает или исправляет вид, фазу и дальнейшее действие.

# Предлагаемое решение

Дрон получает RGB снимок и сохраняет координаты, время и параметры кадра.

Бортовой детектор находит общий класс сорняка на полном снимке или его фрагментах.

Клиент вырезает найденные области и отправляет их на сервер вместе с координатами рамки и уверенностью детектора.

Серверный классификатор определяет вероятный вид сорняка и поддерживаемую фазу развития.

Правила уверенности переводят неоднозначные случаи в состояние unknown или review required.

Система объединяет ответы, наносит подписи на исходный кадр и выгружает JSON и CSV.

# Техническая архитектура

| Контур | Функции | Результат |
| --- | --- | --- |
| Дрон или edge клиент | Чтение кадра, tiled inference, обнаружение общего класса Weed, crop, упаковка метаданных | Небольшие изображения кандидатов и пакет метаданных |
| Серверный API | Приём задания, проверка формата, вызов классификатора, версия модели, логирование | Структурированный ответ на каждый объект |
| ML классификация | Вид: бодяк, вьюнок, пырей или unknown. Фаза: розетка, стеблевание или unknown | Классы и отдельные confidence |
| Агрегация | Счёт, подписи, экспорт, отметки проверки | Annotated image, JSON, CSV |
| Интерфейс агронома | Просмотр, подтверждение, исправление, фильтрация | Проверенный цифровой отчёт |

Кадр → Детектор Weed → Обрезка → Сервер → Вид и фаза → Проверка → JSON CSV и изображение

## Почему вычисления разделены

Бортовой детектор уменьшает объём передаваемых данных и может работать при ограниченном канале связи.

Сервер позволяет использовать более тяжёлую модель, централизованно обновлять версии и хранить результаты.

Компоненты можно улучшать независимо: заменить детектор, не переобучая серверный классификатор, и наоборот.

Для хакатона бортовой контур можно честно симулировать программой, которая читает DJI фотографии из папки.

# Что уже доступно

Локальная папка содержит 582 изображения. Из них 552 являются эталонными фотографиями трёх сорняков с папочными метками вида и фазы, пять — полевыми DJI кадрами первого кейса, ещё 25 относятся к другому кейсу. Объектной разметки рамками или масками нет.

| Вид | Розетка | Стеблевание | Всего | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бодяк полевой | 114 | 101 | 215 | Доступны оба класса фазы |
| Вьюнок полевой | 122 | 100 | 222 | Доступны оба класса фазы |
| Пырей ползучий | 0 | 115 | 115 | Фазу розетка обучить нельзя |
| Всего | 236 | 316 | 552 | Метки относятся ко всему изображению |

У пяти полевых кадров сохранены GPS и относительная высота. Эти сведения позволяют показать точки съёмки и агрегаты по кадру. Они не позволяют построить доказательный ортофотоплан или карту задания без полётных логов, перекрытия, масштаба, калибровки камеры и границы поля.

## Состояние готовой модели

В папке присутствует проект WeedBlaster на YOLOv8s. Он обучен различать восемь культур и общий класс Weed. Он не определяет местный вид сорняка и фазу роста. Локальный best.pt имеет размер 133 байта и является указателем Git LFS на файл весов около 22,6 МБ. Для запуска нужно получить настоящий файл весов из удалённого репозитория и установить совместимые зависимости.

| Параметр | Проверенный статус |
| --- | --- |
| Архитектура | YOLOv8s detection, вход 1280 на 1280 |
| Классы | Восемь культур и общий Weed |
| Виды и фазы | Не поддерживаются |
| Локальные веса | Отсутствуют, сохранён только Git LFS pointer |
| Метрики | Самоотчётная precision, без локальной проверки на данных кейса |
| Роль в проекте | Кандидат на бортовой baseline после получения и проверки весов |

# Выбор моделей и данных

| Компонент | Основной вариант | Резервный вариант | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| Бортовая детекция | WeedBlaster YOLOv8s после получения весов | PhenoBench или UAVWeedSegmentation | Нужен компактный общий crop weed detector |
| Вид сорняка | MobileNetV3 или EfficientNet B0 на локальных фото | Embeddings и ближайшие прототипы | Мало данных и три целевых вида |
| Фаза | Отдельная голова или multi head classifier | Правила unknown и ручная проверка | Фаза доступна не для всех сочетаний |
| Разметка | Ручные bbox на локальных полевых tiles | Grounding DINO и SAM 2 с проверкой | Исходные папки не содержат bbox или masks |

## Внешние наборы данных

| Источник | Практическая ценность | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| PhenoBench | UAV crop weed masks, официальные baseline checkpoints | Нет видовой детализации сорняков |
| CoFly WeedDB | UAV кадры и маски, содержит field bindweed | Другая культура, страна и условия |
| CropAndWeed | Большой набор верхних кадров с bbox и masks | Некоммерческое использование, доменный разрыв |
| UAVWeedSegmentation | Готовый бинарный UAV segmentation checkpoint | Сорго и общий Weed, без вида и фазы |
| PAGS8 | Пример корректной bbox разметки стадий BBCH | Другой вид сорняка |
| Weed Growth Stage | Масштабный исследовательский набор по стадиям | Теплица, несовпадающие виды, большой объём |

# Минимальный продукт для хакатона

MVP считается готовым, если новый пользователь может запустить репозиторий по инструкции и получить воспроизводимый результат хотя бы на одном полевом снимке. Интерфейс полезен, но не должен задерживать основной конвейер.

Вход: JPEG или каталог изображений.

Выход детектора: bbox, detector confidence и crop каждого кандидата.

Ответ сервера: species, stage, отдельные confidence и review required.

Файлы результата: аннотированный JPEG, JSON и CSV.

Поддерживаемый отказ: unknown при низкой уверенности или отсутствующей комбинации данных.

Демонстрация: успешный кадр, сложный кадр и пример корректного отказа.

## Формат обмена

Клиент передаёт crop и метаданные исходного кадра. Координаты рамки сохраняются относительно исходного изображения, чтобы серверный ответ можно было вернуть на общую визуализацию.

| Поле | Назначение | Обязательность |
| --- | --- | --- |
| image_id | Идентификатор исходного кадра | Да |
| object_id | Номер кандидата в кадре | Да |
| bbox_xyxy | Координаты вырезки | Да |
| det_conf | Уверенность бортового детектора | Да |
| gps and timestamp | Привязка кадра к месту и времени | Если доступны |
| model_version | Воспроизводимость результата | Да |
| species and stage | Предсказания серверной модели | Ответ |
| review_required | Необходимость проверки агрономом | Ответ |

# Новизна предложения

Новизна проекта состоит не в отдельной модели распознавания. Основное решение — распределённый рабочий процесс, который связывает бортовую фильтрацию данных, серверный анализ и проверку агрономом.

Передаются найденные фрагменты и метаданные, а не весь поток изображений.

Обнаружение, вид и фаза имеют отдельные оценки уверенности, поэтому ошибка одного этапа остаётся видимой.

Состояние unknown является частью продукта и защищает от ложной точности.

Исправления агронома можно сохранять как проверенные примеры для последующего активного обучения.

Одна серверная система может обслуживать несколько полевых клиентов и централизованно обновляться.

# Ценность для хозяйства

Система сокращает объём ручного просмотра и помогает агроному быстрее находить кадры, требующие внимания. Ценность на первом этапе измеряется временем подготовки отчёта, полнотой обнаружения, ошибкой подсчёта и долей объектов, которые модель корректно направляет на ручную проверку.

Заявления о снижении расхода гербицидов на 20–40 процентов и росте охвата одного агронома в 3–5 раз следует представить как гипотезы будущего пилота. Локальные материалы не содержат данных, подтверждающих эти значения.

# Метрики проверки

| Уровень | Основные метрики | Что показать жюри |
| --- | --- | --- |
| Детекция | Precision, recall, AP50, mAP50 95 | Ложные срабатывания и пропуски на кадре |
| Вид | Macro F1, recall по классам | Матрица ошибок и доля unknown |
| Фаза | Macro F1 и balanced accuracy | Отдельный результат по каждому виду |
| Подсчёт | MAE, RMSE и bias | Ожидаемое и найденное число объектов |
| Сквозной путь | Доля объектов с правильными bbox, видом и фазой | Воронка ошибок по этапам |
| Производительность | Время на кадр, размер отправки | Edge и server latency отдельно |

# План реализации до сдачи

| Этап | Результат | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| 1 Проверка весов | Настоящий best.pt и inference на одном кадре | Если не работает, сразу перейти к резервному checkpoint |
| 2 Edge симулятор | Чтение папки, detector, crop и запрос API | Получены crops и метаданные |
| 3 Сервер | Endpoint классификации и структурированный ответ | Один crop проходит полный путь |
| 4 Агрегация | Annotated image, JSON и CSV | Результат воспроизводим одной командой |
| 5 Проверка | Чистая установка и smoke test | Другой человек повторяет запуск по README |
| 6 Интерфейс | Минимальная загрузка и просмотр | Только после стабильного ядра |

## Распределение ролей

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Интегратор | Владеет основной веткой, API контрактом и финальным запуском |
| Edge ML | Получает веса, проверяет детектор, реализует tiling и crops |
| Server ML | Готовит классификатор вида и фазы, пороги unknown |
| Backend | API, схемы, экспорт, версии моделей и обработка ошибок |
| Демонстрация | README, примеры, видео, ограничения и трёхминутный питч |

# Дорожная карта

| Этап | Функции | Необходимые условия |
| --- | --- | --- |
| MVP хакатона | Edge detection, crop upload, server classification, count, JSON CSV | Настоящие веса и один сквозной запуск |
| Пилот на одном поле | Новая локальная разметка, калибровка порогов, история и ручная верификация | Несколько дат, высот, культур и закрытый тест |
| Картографический модуль | Ортофотоплан, тепловая карта, площадь и плотность | Flight logs, GSD, overlap, camera calibration, field boundary |
| Агрономический модуль | Справочник действующих веществ и рекомендации | Культура, регламенты, погода, фаза посева, ответственность специалиста |
| Дифференцированное внесение | Формат задания для техники и контроль выполнения | GIS спецификация, совместимость техники, безопасность и полевой пилот |
| Масштабирование | Несколько хозяйств, мониторинг моделей, active learning | MLOps, управление доступом, SLA и лицензии |

# Основные риски

| Риск | Последствие | Снижение риска |
| --- | --- | --- |
| Вместо весов сохранён LFS pointer | Детектор не запускается | Скачать разрешённый файл и проверить контрольный размер до интеграции |
| Только пять полевых кадров | Нельзя доказать переносимость | Называть метрики пилотными и запросить дополнительные поля и даты |
| Слабые папочные метки | Классификатор учится на фоне и соседних растениях | Обрезать целевые растения и провести выборочную проверку |
| Нет пырея в фазе розетка | Ложное определение фазы | Возвращать unknown и собрать отсутствующий класс |
| Доменный разрыв | Падение качества на местных UAV кадрах | Fine tuning и валидация по полю и дате |
| Неопределённая единица счёта | Разные трактовки куртин и побегов | Согласовать правило с агрономом до разметки |
| Автоматическая агрохимия | Риск неверного препарата или дозы | Только справочная рекомендация с обязательным подтверждением специалиста |
| Лицензии | Ограничение коммерческого использования | Проверить код, веса и данные отдельно до внедрения |

# Что запросить у организаторов

Полный перечень сезонных снимков, поля, даты, культуры и высоты съёмки.

Не менее 20–50 полевых кадров с проверенными bbox или instance masks и отдельный закрытый тест.

Латинские названия сорняков и точное определение фаз для каждого вида, желательно с привязкой к BBCH.

Определение единицы счёта для пырея и других клональных растений.

Flight logs, GSD, перекрытие, калибровку камеры и контур поля для картографической части.

Требования к скорости, минимальному размеру объекта и допустимому recall.

Разрешение на внешние наборы данных и требования к лицензии итогового решения.

Уточнение, требуется ли аналитический отчёт или реальный формат задания для конкретной техники.

# Сценарий демонстрации

1. Показать исходный DJI кадр и коротко объяснить, что дроновая часть работает как фильтр.

2. Запустить обработку и показать рамки общего класса Weed.

3. Открыть вырезанный объект и серверный ответ с видом, фазой и уверенностью.

4. Показать unknown на неоднозначном объекте и возможность подтверждения агрономом.

5. Скачать JSON и CSV и показать GPS как точку кадра, а не как готовую карту внесения.

6. Завершить дорожной картой перехода от MVP к пилоту и производственной системе.

# Формулировка для защиты

Мы создаём цифровой инструмент предварительного обследования поля. Лёгкая модель на борту находит вероятные сорняки и передаёт на сервер только необходимые фрагменты. Сервер определяет вид и доступную фазу, считает объекты и отмечает случаи, которые должен проверить агроном. На хакатоне мы демонстрируем воспроизводимое аналитическое ядро. Ортофотопланы, агрохимические рекомендации и карты внесения входят в дорожную карту после сбора полевых данных и валидации специалистами.

# Критерии готовности репозитория

README содержит назначение, архитектуру, ограничения и одну команду запуска.

Зависимости и версии зафиксированы.

Веса доступны через понятный механизм и не являются пустыми LFS указателями.

В examples находятся вход и проверенный выход.

Smoke test проверяет, что приложение запускается и возвращает ожидаемую схему.

Секреты, абсолютные пользовательские пути и крупные случайные файлы не попали в репозиторий.

Лицензии моделей и датасетов перечислены отдельно.

# Справочные источники

1. WeedBlaster YOLOv8s model repository. https://huggingface.co/NvMayMay/weedblaster-vision-yolov8s

2. PhenoBench dataset. https://www.phenobench.org/dataset.html

3. PhenoBench baseline implementations. https://github.com/PRBonn/phenobench-baselines

4. CoFly WeedDB. https://github.com/CoFly-Project/CoFly-WeedDB

5. CoFly WeedDB publication. https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108575

6. CropAndWeed dataset. https://github.com/cropandweed/cropandweed-dataset

7. UAV Weed Segmentation. https://github.com/grimmlab/UAVWeedSegmentation

8. Ultralytics YOLO documentation. https://docs.ultralytics.com/

9. RT DETR reference implementation. https://github.com/lyuwenyu/RT-DETR

10. Grounding DINO. https://github.com/IDEA-Research/GroundingDINO

11. SAM 2. https://github.com/facebookresearch/sam2

12. Weed Growth Stage dataset. https://zenodo.org/records/15808623

13. WeedSense paper. https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2025W/CVPPA/papers/Sarker_WeedSense_Multi-Task_Learning_for_Weed_Segmentation_Height_Estimation_and_Growth_ICCVW_2025_paper.pdf

14. BBCH growth stage reference for weeds. https://doi.org/10.1046/j.1365-3180.1997.d01-70.x

# Границы подтверждённого

Документ различает проверенные локальные факты, проектные решения и будущие гипотезы. Локальный аудит подтвердил состав файлов, отсутствие объектной разметки, неполноту матрицы фаз, наличие GPS в пяти полевых кадрах и отсутствие настоящих LFS весов в рабочей папке. Модель не запускалась на данных кейса, обучение не выполнялось, а заявленные внешними авторами метрики не считаются локальной валидацией.